基于 CUDA 小矩阵加速的机械臂批量逆运动学求解

匿名稿（通讯作者信息在单独标题页）

（作者单位信息在单独标题页）

文章编号：（预留）  DOI：（预留）

摘    要：针对机械臂批量逆运动学求解中 6 × 6 小矩阵反复求解与多 kernel 调度带来的固定开销问题， 提出基于计算统一设备架构（compute unified device architecture， CUDA）底层优化的批量阻尼最小二乘法加速方法。将每个目标映射为 1 个 CUDA 线程块， 在单次 kernel launch  中完成全部迭代； 设计寄存器驻留的 6 × 6 LDLT  求解器替代 cuBLAS； 采用 FP32/FP64 混合精度策略。以官方 UR10 为对象构建统一 benchmark， 从端到端、 GPU stream 和有效吞吐三个维度报告性能并引用 cuRobo（CUDA Graph 开启）为公平基线。实验表明： 当 N ≥ 500时本文方法吞吐稳定在 128k–157k targets/s， GPU 时间线性扩展（R2  > 0.999）； 在 N = 100 极小批量下 GPU流延迟较 cuRobo-Graph 降低约 52%。当 N ≥ 500 时 cuRobo-Graph 依靠 Graph 和批处理优化通常获得更高吞吐， 但其存在批量依赖的非单调退化。本文方法的优势在于 kernel launch 数恒为 1、结构简单、批量扩展可预测。 Jacobian 精度分析表明 FP32 混合精度在 ε = 10 −6  下对应约 4–5 mm 的 IK 收敛精度边界——适用于中等精度批量采样与候选解筛选。

关键词： 逆运动学；计算统一设备架构；小矩阵求解；混合精度； Bank 冲突

中图分类号：   TP391.4    文献标志码：   A

收稿日期：（预留）； 修回日期：（预留）； 网络优先出版日期：（预留）。

CUDA-Accelerated        Small-Matrix Solver  for  Batch  Inverse   Kinematics  of Robot Manipulators

（Author information on separate title page）

Abstract:   This  paper  presents  a  CUDA-based low-level acceleration method for batch damped least- squares inverse kinematics (IK). Each target is mapped to one CUDA block (128 threads), with all iterations in a single kernel launch. A register-resident 6 × 6 LDLT solver replaces cuBLAS. A mixed-precision strategy ap- plies FP32 to forward kinematics and Jacobian evalu- ation while retaining FP64 for LDLT  and convergence checks.   On a unified UR10 benchmark with cuRobo (CUDA Graph enabled) as the fair baseline, the pro- posed method achieves  128k–157k targets/s for  N≥ 500 with strictly linear GPU time scaling (R2  >0.999). At N= 100, GPU stream latency is ≈52% lower than cuRobo-Graph.   For N≥  500,  cuRobo-Graph gener- ally achieves higher throughput via Graph and inter- nal  batching,  but  exhibits  batch-size-dependent  non- monotonic  degradation.    The  advantage  of  the  pro- posed method lies in its structural simplicity: constant- 1  kernel  launch  count  and  predictable  batch  scaling. Jacobian precision analysis reveals an IK convergence precision boundary of ≈4–5 mm under FP32 mixed pre- cision,  suitable  for  medium-precision  batch  sampling and candidate screening.

Keywords:    inverse  kinematics;   CUDA;  small- matrix solver; mixed precision; bank conflict

# 1    引言

机械臂批量逆运动学（inverse kinematics， IK）求解是轨迹优化、料箱抓取和采样规划等应用的核心计算环节 [1]。给定 N个末端目标位姿， 批量 IK 需为每个目标求解关节角使正运动学（forward kinematics，FK）输出匹配目标。尽管部分具有球腕结构的 6R 工业机械臂可推导解析 IK， 数值 IK  因模型适应性强、易处理关节限位和扩展约束， 在批量采样与通用软件框架中广泛采用 [2-3] 。贾龙飞等 [4] 综述了三大类 IK 求解方法， 指出数值解法通用性好但计算量大。批量 IK 的计算特征：（1）每次迭代须反复求解 6 × 6 极小固定规模线性系统；（2）每目标需 10–80 次迭代收敛；（3）目标数 N可达数千至上万。

批量  IK   计算方法。   Orocos  KDL  提供成熟的C++ FK/IK 工具链 [5]， 但串行迭代在批量下吞吐有限。Buss 等 [2] 系统比较了 Jacobian 转置、伪逆和阻尼最小二乘法（damped least squares， DLS）， 指出 DLS在奇异点附近数值稳定性更优。

GPU  加速逆运动学。  NVIDIA cuRobo [6] 将 IK建模为非线性优化， 在 GPU 上并行评估粒子并通过L-BFGS  求解， 是当前最具影响力的 GPU IK  框架。 HJCD-IK [7] 结合贪婪坐标下降与 Jacobian 伪逆精化。 ManipulaPy [8] 基于指数积公式和 CuPy 自定义 CUDA kernel。Kino-PAX [9] 等 GPU 运动规划工作的 “全 GPU

原生” 架构理念启发了本文的单 kernel 设计。上述方法大多基于 PyTorch、 JAX 或 CuPy 等高层框架， 其多kernel 调度和跨语言调用栈在小粒度批量 IK  中引入了不可忽略的固定开销。

CUDA  底层优化。 面向极小矩阵（n  ≤ 32） 的CUDA 优化在数值线性代数领域已有深入研究。 Ab- delfattah 等 [10] 针对百万级批量的 LU/QR/Cholesky分解， 通过寄存器分块实现相对厂商库 11.8 倍加速。刘世芳等 [11] 在 GPU 上实现批量 LU 矩阵求逆，达到 cuBLAS 的 13 倍加速。Shridhar [12] 在 RTX 3080 上证实自定义小矩阵求逆 kernel 仅占总运行时间 10%， 而 cuBLAS 调用占 67%。Abdelfattah 等 [13] 利用 Tensor Core 进行三层迭代精化， 在关键路径保留 FP64 的前提下实现 3–5 倍加速。

本文核心观点： 对 6 × 6 固定规模 IK 小矩阵， 手写  CUDA  底层实现可通过减少通用库调度开销和框架层间通信， 在极小批量下获得更低延迟，  并在全量程保持稳定线性扩展。贡献：（1）1 block/target 映射与单 kernel 封装， kernel launch 数恒为 1；（2）寄存器驻留 6 × 6 LDLT  求解器；（3）PaddedMat6 × 8 布局将Bank 冲突降低 63%；（4）FP32/FP64 混合精度策略，通过 Jacobian 精度验证量化其适用范围边界。

# 2    批量  IK  问题建模与  DLS 方法

## 2.1    运动学模型

UR10 为 6  自由度全旋转关节串联机械臂， DH 参数遵循 Universal Robots 官方 URDF [14]。正运动学将关节角 q =  [q1 , . . . , q6]T   映射为末端齐次变换矩阵Tee (q) ∈ SE(3)：

实用中采用 Rodrigues 公式计算旋转矩阵。

对目标位姿 Ttgt， 定义位姿误差 e(q) ∈ 耽6， 引入对角权重矩阵 W。

## 2.2    DLS 迭代与批量特征

DLS [2-3] 在第 k 次迭代中极小化正则化目标：

雅可比由 FK  中心差分计算：

令式 (2) 梯度为零得阻尼正规方程，记 H = JTW2J+λI， g = JTW2 e， 解 ∆q = _H__1g。收敛条件： 聂ep 聂 < 10 mm 且 聂eR 聂 < 5o， Kmax = 160。

批量计算特征： N 个目标共享模型参数但各自独立状态向量——完全数据并行且计算粒度极小（单目标每迭代约 1 500 FLOP）。

# 3    CUDA 小矩阵加速设计

## 3.1    1 Block/Target 并行映射与单 Kernel封装

采用 Grid (N, 1, 1) + Block(128, 1, 1) 映射，如图 1。选择 128 线程/block： 寄存器用量 94–98/线程，每 SM可驻留约 5 block；H 矩阵 36 元素决定最大并行度， 128线程充足。

图 1:  1 block/target CUDA 并行映射与单 kernel 全迭代结构

DLS 迭代线程分工见表 1。

表 1:  DLS 迭代各阶段线程分工

| 计算阶段 | 线程范围 | 并行度 |
| --- | --- | --- |
| FK/位姿误差/收敛判定 | t = 0 | 1 |
| 数值 Jacobian | 0 ≤ t < 6 | 6 |
| 自适应阻尼更新 | t = 0 | 1 |
| H 矩阵构造 | 0 ≤ t < 36 | 36 |
| g 向量构造 | 0 ≤ t < 6 | 6 |
| LDLT 求解/步长钳位 | t = 0 | 1 |
| 关节更新 + 限位投影 | 0 ≤ t < 6 | 6 |

单    Kernel    全 迭 代 封 装 —— 与    cuRobo    结构 性 对 比。 全 部 Kmax     =     160   次 迭 代 在 单 次ik_batch_solve<<<N, 128>>> 中完成，CPU 端仅需一次同步。cuRobo 执行路径则经历 Python 调用 →tensor

分配 →  子批次划分 →  多 kernel 启动 → L-BFGS 迭代 →  结果回传。 Nsight Systems 实测 N  = 4 000 时 cuRobo-NoGraph 产生 14 108 次 kernel launch， 启动开销累积 70–140 ms。本文方案 kernel launch 数恒为1——所有 block 在同一 launch  中并行发射。需指出：总计算量仍随 N 和 K 线性增长， 但固定调度开销被压缩至常数级。

精简伪代码：

Listing 1: DLS 单次迭代伪代码（per-block， 128 线程）

1 // s_q [6] , s_T_tgt [16] , s_ lambda in shared memory. 2; if (threadIdx .x == 0) // FK. 3; computation forward_kinematics (s_q , s_T_ee);. 4; __syncthreads ();. 5; if (threadIdx .x == 0) //. 6; convergence check converged = (pos_err<0 .01) && (rot_err <0 .0873);. 7; __syncthreads ();. 8; if (threadIdx .x < 6) // numerical Jacob ian (6 cols). 9; J_col = (FK(q+eps)-FK(q-eps))/(2*eps);. 10; __syncthreads ();. 11; if (threadIdx .x == 0) // adaptive. 12; damping update_lambda (s_lambda , pos_err);. 13; __syncthreads ();. 14; if (threadIdx .x < 36) // H = J ^T W ^2 J + lambda*I. 15; H[row][col] = inner_product (J,W2 ,row ,col);. 16; __syncthreads ();. 17; if (threadIdx .x < 6) // g = J ^T W ^2 e. 18; g[tid] = dot_product(J,W2 ,e);. 19; __syncthreads ();. 20; if (threadIdx .x == 0) // register. 21; LDLT + step clamp ldlt_solve_6x6 (H, g, dq);. 22; __syncthreads ();. 23; if (threadIdx .x < 6) // joint. 24; update + limits s_q[tid] = clamp(s_q[tid]+dq[tid], q_min[tid ], q_max[tid]);.

## 3.2    寄存器级 6 × 6 LDLT   求解器

cuBLAS 批量接口针对 n ≥ 32 优化，对 6 ×6 矩阵调用开销( ∼ 10–15 µs）是求解本身( ∼0.1 µs）的 100 倍以上 [12]。 LDLT（H = LDLT ）避免 Cholesky 所需的6 次 sqrt（GPU 上 sqrt 吞吐为 FMA 的 1/4–1/8 [15]）。对 n = 6， 分解和三角回代编译期完全展开为寄存器级直线代码， 算术规模百级标量操作。 Nsight Compute实测： 94–98 regs/thread，零 local memory spill。

3.3    PaddedMat6 × 8 共享内存  Bank  冲突

## 降低

GPU 共享内存以 32 Bank 组织， FP64 元素跨 2 Bank。 stride=6 下 gcd(12, 32) = 4 导致 2–3 路冲突。 stride6 → 8：行步长 64 字节 =16 Bank，gcd(16, 32) = 16，偶数行 Bank 0–15 与奇数行 Bank 16–31 完全分离。 NCU 实测 Bank 冲突从 3 522 降至 1 295 次(−63%，见后文图 8）。

## 3.4    FP32/FP64  混合精度计算路径与精度边界

Ada Lovelace  的 FP64:FP32 吞吐比 1:64 [15]。本文选 FP32+FP64 方案： FP32 提供 6–7 位十进制精度用于 FK/Jacobian， FP64 保留 ≈ 10__15  精度裕度用于LDLT  和收敛判定。

### 3.4.1    Jacobian  精度验证与混合精度边界

对 500 个随机 UR10 关节构型， 分别以 FP64 和FP32 计算中心差分 Jacobian， 比较相对 Frobenius 误差。

实验结果揭示了 FP32  混合精度的精度–速度Pareto 前沿：

（1）ε = 10__6   下 FP32 Jacobian 约 2 位有效数字（中位误差 4.2 × 10__2）， 对应 IK 收敛精度边界约 4–5 mm——解释了后文表 5  中 Medium（10 mm）成功而	Strict（5 mm）失败的现象。

（2）ε = 10__5  可将 Jacobian 精度提升一个量级（中位 1.9 × 10__3）， 代价是差分步长增大 10 倍。 ε = 10__7发生灾难性抵消（中位 0.70），确认 FP32 物理边界。

（3）保护机制有效： JTW2J 内积在 FP64  归约， LDLT  与收敛判定保留 FP64， 消融实验证实 Medium阈值下收敛率 ≥ 0.998， 与全 FP64（1.000）无实质差异。

该分析为混合精度 IK  的精度–速度 Pareto 前沿提供了量化基准： 吞吐优先场景（料箱抓取、轨迹采样）使用 ε = 10__6 ；更高精度需求场景下 ε = 10__5   或全 FP64 路径的验证将作为后续工作。

## 3.5     自适应阻尼策略

固定阻尼 λ ≡ 2 × 10__3  为基线。三阶段自适应策略 [3]：（1）迭代 0 距离初始化——epos > 0.5 m→ λ = 0.1， 0.1 < epos  ≤ 0.5 m→ 线性插值， 否则 → 5 × 10__4；（2）

Marquardt 误差驱动——r = ep(/ep(__s1)， r  < 0.9 →

表 2: 混合精度分配策略

| 计算阶段 | 精度 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| FK 链式乘法 | FP32 | 吞吐为 FP64 的 64 倍 |
| Jacobian 各列 | FP32 | ε = 10__6 下中位误差 4.2 × 10__2 |
| H 累加 | FP64 | 36 个内积抑制截断误差 |
| g 累加 | FP64 | 同上 |
| LDLT 求解 | FP64 | 除法对 Dj 高度敏感 |
| 位姿误差/阻尼 | FP64 | 精度关键路径 |

表 3:  FP32 Jacobian 精度验证（500 随机关节构型）

| ε | 中位误差 | 均值误差 | p95 误差 | 最大误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10__4 | 8.1 × 10__4 | 7.9 × 10__4 | 1.0 × 10__3 | 1.2 × 10__3 |
| 10__5 | 1.9 × 10__3 | 2.0 × 10__3 | 2.7 × 10__3 | 3.6 × 10__3 |
| 10__6 | 4.2 × 10__2 | 4.2 × 10__2 | 5.1 × 10__2 | 6.4 × 10__2 |
| 10__7 | 7.0 × 10__1 | 6.8 × 10__1 | 9.1 × 10__1 | 1.0 × 100 |

λ × 0.7， r > 1.1 → λ × 2.0；（3）停滞超驰——连续 12次无改善 → λ × 5.0。 λ ∈ [10__4 , 0.5]。

# 4    实验设计

## 4.1    统一  Benchmark  与三层计时口径

所有目标由 seed=42  确定性生成： 随机采样合法 qgt  经 FK  生成 Ttarget。统一初始种子 qseed   = [0, 0, 0, 0, 0, 0] 。所有方法使用同一批目标。

对  比 方 法。     CUDA-Mixed（A7， 无  CUDA Graph）     ； CUDA-Mixed-Graph（A8， +CUDA

Graph）； cuRobo-NoGraph； cuRobo-Graph。 cuRobo配  置： num__seeds=1， seed__solver__num__seeds=1， self   collision    check=False。

三 层 计 时 口 径。 这 是 本 实 验 设 计 的 关 键 改

进：（1）End-to-End——H2D→ kernel→ D2H→  同步完整延迟；（2）GPU Stream——纯设备侧 CUDA event时间；（3）Nsight Systems——kernel launch 数、 API调用数等机制分析。所有方法 3 次预热后计时。

评     价     指     标。            raw__throughput          =

N/GPU__stream__time__sec； valid__throughput        =

raw  × success__rate（同时衡量速度与质量）； 误差分布 p50/p95/max； 30 次重复的 mean/std/p50/p95。

## 4.2    消融与 Jacobian 精度验证

消融覆盖 A0–A7 共 8 级。 Jacobian 精度验证见

§2.4.1。

# 5    实验结果与分析

## 5.1    主性能对比

表 5 和图 2–4 展示了主性能对比。

图 2: 批量吞吐对比（Raw 与 Valid Throughput）

（1） CUDA    Graph    对    cuRobo    影 响 巨 大。

开 启  Graph    后  cuRobo    吞 吐 提 升  7–13    倍。 use_cuda_graph=False 严重低估其性能。本工作以 cuRobo-Graph 为公平基线， cuRobo-NoGraph 仅作为参考。

（2）N = 100 极小批量优势。  N=100  时 CUDA- Mixed  GPU  流时间（1.24 ± 0.04 ms）仅为 cuRobo- Graph（2.60±0.13 ms）的 47.7%，延迟降低约 52%。优势源于单 kernel 零调度开销。但当 N ≥ 500 时，cuRobo- Graph 的吞吐（192k–334k t/s）显著超过 CUDA-Mixed （128k–157k t/s）， 因为计算量增大后调度开销占比下降， cuRobo 的粒子优化 +L-BFGS 算法效率体现出来。

表 4: 统一 Benchmark 标准配置

| 参数 | 配置 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 机器人模型 | UR10 (URDF, tool0) | 代表性 6-DOF 工业机械臂 |
| 目标位姿 | seed=42, N = 100 → 10 000 | 可复现确定性生成 |
| 初始种子 | zero__seed （全零关节角） | 运动学最远端 |
| 主收敛阈值 | 10 mm / 5◦ （Medium） | 显著区分求解质量 |
| 辅助阈值 | Loose 30mm/10◦ , Strict 5mm/1◦ | 多级压力测试 |
| 最大迭代次数 | 160 | 工业保守上限 |
| 碰撞检测 | 关闭（所有方法统一） | 单 seed 场景碰撞无关 |
| 重复次数 | 30（含 3 次预热） | 排除冷启动延迟 |
| 硬件平台 | RTX 4060 Laptop, CUDA 12.6 | Ada Lovelace, sm 89 |

表 5:  主性能对比（Medium 10mm/5◦ , 30 次重复， GPU stream 时间）

| N | 方法 | Graph | GPU 流均值 ±std/ms | raw t/s | 成功率 | valid t/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | CUDA-Mixed | – | 1.24 ± 0.04 | 80 757 | 1.000 | 80 757 |
| 100 | cuRobo | 开 | 2.60 ± 0.13 | 38 398 | 1.000 | 38 398 |
| 500 | CUDA-Mixed | – | 3.89 ± 0.05 | 128 404 | 0.998 | 128 147 |
| 500 | cuRobo | 开 | 2.60 ± 0.14 | 192 400 | 1.000 | 192 400 |
| 1 000 | CUDA-Mixed | – | 7.21 ± 0.49 | 138 719 | 1.000 | 138 719 |
| 1 000 | cuRobo | 开 | 2.99 ± 0.24 | 334 189 | 1.000 | 334 189 |
| 4 000 | CUDA-Mixed | – | 25.44 ± 1.11 | 157 236 | 1.000 | 157 236 |
| 4 000 | cuRobo | 开 | 27.50 ± 0.84 | 145 437 | 0.9998 | 145 401 |
| 5 000 | CUDA-Mixed | – | 31.75 ± 0.50 | 157 481 | 0.999 | 157 387 |
| 5 000 | cuRobo | 开 | 4.73 ± 0.29 | 1 056 171 | 1.000 | 1 056 171 |
| 10 000 | CUDA-Mixed | – | 63.51 ± 0.60 | 157 454 | 0.9995 | 157 375 |
| 10 000 | cuRobo | 开 | 61.29 ± 1.26 | 163 160 | 0.9999 | 163 144 |

注： cuRobo-NoGraph 数据见表 9。 N=5 000 cuRobo-Graph 为 batch-size 甜点，性能不可推广至邻近 N。

（3）N= 5 000 是  cuRobo-Graph  的特殊甜点。经独立复核实验确认（见实验复核报告）， N= 5 000时 cuRobo-Graph 的 4.73 ± 0.29 ms  和 1 056k t/s 是真实结果——该 batch size 恰好使 cuRobo  内部批处理 +Graph 流水线达到最优。但该性能不可推广： N= 4 000 时 cuRobo-Graph 退化至 27.50 ms（5.8 倍慢）， N= 10 000 时 61.29 ms。 CUDA-Mixed 在全部 N值呈严格线性（R2  >0.999），性能可预测。

## 5.2    求解质量与误差分布

表 6 和图 5  比较了误差分布。 cuRobo-Graph 精度达亚微米量级——粒子优化固有优势。 CUDA-Mixed的 p95 位置误差 9.19 mm 在 Medium 阈值内， margin 0.81 mm， 中位数 3.81 mm。两方法成功率均 ≥ 0.998。 CUDA-Mixed 的意义在于中等精度批量求解， 并非高

精度最终 IK 求解器的完全替代。

## 5.3    CUDA  Graph  对单  Kernel 方案的影响

表 7 显示： 单 kernel 方案从 CUDA Graph 获益有限， 尤其在 N≥ 1 000 时差异 <1%。 N=500/1 000时 A8 相对 A7 有 6–11% 提升， 但复核实验确认该差距受 GPU 热状态影响， 且显著小于 cuRobo  的 7–13倍量级提升。整体上， 单 kernel 结构降低了对 CUDA Graph 的依赖。

## 5.4    消融实验

表 8和图 6展示了逐级优化。自适应阻尼（A0→ A5）是收敛率决定性因素： 固定阻尼收敛率 52–83%，A5 恢复至 0.998+。吞吐提升源于迭代次数下降（N= 500：

表 6:  位置与姿态误差分布（N = 500， Medium 阈值）

| 方法 | pos mean/mm | pos p50/mm | pos p95/mm | rot mean/(。) | rot p50/(。) | rot p95/(。) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUDA-Mixed | 4.34 | 3.81 | 9.19 | 0.177 | 0.121 | 0.541 |
| cuRobo-Graph | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |

表 7: A7 Direct vs A8 CUDA Graph 对比（均值 ± 标准差）

| N | A7 Direct/(t/s) | A8 Graph/(t/s) | 差异/% | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 80 757 | 81 240 | +0.6 | 可忽略 |
| 500 | 128 404 | 142 805 | +11.2* | 受 GPU 状态影响 |
| 1 000 | 138 719 | 147 381 | +6.2* | 受 GPU 状态影响 |
| 5 000 | 157 481 | 157 841 | +0.2 | 可忽略 |

*N=500/1 000 的 A8 标准差偏高（复核确认 GPU 热状态波动），首次实验与复核实验的 A8 相对 A7 提升在 0–11% 间。 N≥1 000 时差异稳定 < 1%； N≤500 时 CUDA Graph 可能有小到中等幅度影响（0–11%），

但该影响显著小于 cuRobo 从 NoGraph 到 Graph 的 7–13 × 量级提升。

图 3:  端到端延迟对比（含 H2D/D2H 传输）

79.7→ 13.8， _83%）。混合精度（A5→ A7）额外贡献120–149% 吞吐， 收敛率无退化。 A1–A4 独立贡献合计< 5%。

## 5.5    Nsight Systems 机制分析

表 9 和图 7 解释了 cuRobo 批量振荡根因。 N = 4 000（退化点） 产生 14  108  次 kernel  launch——是N = 5 000（正常点）的 2.37 倍。每次 launch 开销 5–10 μs 累积至 70–140 ms。 cuRobo-Graph 将 launch 数降至 2。

cuRobo          退  化  呈  非  单  调  跳  变， cudaMalloc/cudaFree 占 比 <    1%， 根 因 在 子 批次划分策略的批量依赖性。本文方案对此免疫： launch数恒为 1。

图 4:  GPU Stream 执行时间对比（纯设备侧）

## 5.6    Nsight  Compute  剖析与批量扩展性

表 10 和图 8 确认 kernel 为计算密集型（计算 60– 67% vs 显存 1–2%），零寄存器溢出。

批量扩展性。  CUDA-Mixed 在 N = 100 →  10 000全量程 GPU 时间严格线性（R2  > 0.999），N ≥ 500 时吞吐 128k–157k t/s。N = 100 因 block 不足约 81k t/s。批量无关性意味着用户无需对不同 N 值预扫描或参数调优——这是 1 block/target 结构确定性的直接结果。

# 6    结论

在本文设定的 UR10 单 seed、关闭碰撞检测的批量 IK 查询任务中（统一目标、种子和收敛阈值）， 自定义 CUDA 小矩阵 DLS 求解器通过 1 block/target映射、单 kernel 全迭代封装、寄存器级 LDLT  求解和FP32/FP64 混合精度策略， 实现了稳定的线性批量扩

表 8:  关键消融结果（Medium 10mm/5o）

| N | A0 基线/(t/s) | 收敛率 | A5 阻尼/(t/s) | 收敛率 | A7 混合/(t/s) | 收敛率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 7 589 | 0.830 | 51 361 | 1.000 | 80 757 | 1.000 |
| 500 | 9 896 | 0.522 | 62 384 | 0.998 | 128 404 | 0.998 |
| 1 000 | – | – | – | – | 138 719 | 1.000 |
| 5 000 | 12 507 | 0.564 | 66 050 | 0.9998 | 157 481 | 0.999 |

表 9: Nsight Systems CUDA API trace 分析

| N | 方法 | kernel launches | API calls | GPU active/ms |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | CUDA-Mixed | 1 | 5 | 1.24 |
| 4 000 | CUDA-Mixed | 1 | 5 | 25.44 |
| 4 000 | cuRobo-NoGraph | 14 108 | 28 540 | 197.32 |
| 5 000 | cuRobo-NoGraph | 5 945 | 12 014 | 28.16 |
| 5 000 | cuRobo-Graph | 2 | 12 | 4.73 |

图 5: 误差分布对比（p50/p95 位置与姿态误差）

表 10: Nsight Compute 剖析对比（N = 100）

| 指标 | FP64 全优化 | CUDA-Mixed | 变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算吞吐率/% | 66.89 | 60.73 | —9 |
| 显存吞吐率/% | 1.56 | 1.16 | – |
| 寄存器/线程 | 94 | 98 | +4 |
| Bank 冲突/次 | 3 522 | 1 295 | —63% |
| 局部内存溢出 | 0 | 0 | – |
| Kernel 时间/μs | 2 920 | 827 | —72% |

展。

实验表明：（1）N = 100 极小批量下 GPU 流延迟较 cuRobo-Graph  降低约 52%； （2） 当 N  ≥  500时 cuRobo-Graph 依靠 Graph 和内部批处理通常获得更高吞吐， 但存在批量依赖的非单调退化（N = 4 000时退化 5.8  倍）； （3）本文方法 kernel  launch  数恒为 1， 全量程 N = 100 →  10 000 GPU 时间严格线性（R2   > 0.999）， 性能可预测——这是相对 cuRobo  的核心结构性优势；（4）FP32 混合精度在 ε = 10__6  下

图 6:  逐级消融吞吐提升（A0→ A7）

存在约 4–5 mm IK 收敛精度边界， Medium  阈值下成功率 0.998+ ，适用于中等精度批量采样与候选解筛选。 Strict  阈值下 ε = 10__5   或全 FP64 路径的精度恢复验证将作为后续工作。

后续工作包括： 7  自由度冗余机械臂验证； 多初始种子 GPU 并行化； Strict  阈值下 ε = 10__5  配置的精度恢复实验；带碰撞约束的运动规划场景扩展。

[5]  BRUYNINCKX H. Open robot control software: the OROCOS project [C]//Proc. of the IEEE In- ternational Conference on Robotics and Automa- tion. Seoul: IEEE, 2001:  2523–2528.

[6]  SUNDARALINGAM  B,  HARIH  S  K  S,  FISH- MAN A, et al. cuRobo:  parallelized collision-free minimum-jerk robot motion generation  [EB/OL]. [2026-06-15]. https://arxiv.org/abs/2310.17274.

图 7:  cuRobo 批量规模退化点分析

[7]  YASUTAKE   S,   KINGSTON   Z,   PLANCHER B.    HJCD-IK:    GPU-accelerated    inverse    kine- matics     through     batched     hybrid     Jacobian coordinate      descent      [EB/OL].      [2026-06-15]. https://arxiv.org/abs/2510.07514.

[8]  ABOELNASR  M,  et  al.  ManipulaPy:    a  GPU- accelerated Python framework for robotic manipu- lation [J]. Journal of Open Source Software, 2025, 10:  8490.

图 8:  Nsight Compute 剖析指标对比

参考文献

[9]  PERRAULT    N,    HO    Q    H,    LAHIJANIAN M.    Kino-PAX:    highly    parallel    kinodynamic sampling-based   planner   [EB/OL].   [2026-06-15]. https://arxiv.org/abs/2409.06807.

[1]  SICILIANO  B,  SCIAVICCO  L,  VILLANI  L,  et al. Robotics: modelling, planning and control [M]. 2nd ed. London:  Springer, 2010.

[2]  BUSS   S   R.   Introduction   to   inverse   kinemat- ics  with  Jacobian  transpose,  pseudoinverse  and damped least squares methods  [J]. IEEE Journal of Robotics and Automation, 2004, 17(1):  1–19.

[3]  MARQUARDT  D  W.  An  algorithm  for  least- squares  estimation  of  nonlinear  parameters   [J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1963, 11(2): 431–441.

[4]  贾龙飞, 乔尚岭, 陶云飞, 等. 冗余机械臂逆运动学求解方法研究进展 [J]. 控制与决策, 2023, 38(12): 3267–3284.

JIA L F,  QIAO  S L, TAO Y F, et al. Research progress on inverse kinematics for redundant ma- nipulators [J]. Control and Decision, 2023, 38(12): 3267–3284.

[10]  ABDELFATTAH A, HAIDAR A, TOMOV S, et al. Batched one-sided factorizations of tiny matri- ces using GPUs:  challenges and countermeasures [J].  Journal of Computational  Science,  2018,  26: 226–236.

[11]  刘世芳,  赵永华,  黄荣锋,  等. 基于批量 LU 分解的矩阵求逆在 GPU 上的有效实现 [J]. 软件学报, 2023, 34(11): 4952–4972.

LIU  S  F,  ZHAO  Y  H,  HUANG  R  F,  et  al.  Ef- ficient  GPU  implementation  of matrix  inversion based on batched LU decomposition  [J]. Journal of Software, 2023, 34(11): 4952–4972.

[12]  SHRIDHAR  S  A.  Optimized  block-level  matrix inversion  kernels  for  small,  batched  matrices  on GPUs [D]. 2024.

[13]  ABDELFATTAH A, HAIDAR A, TOMOV S, et al. Mixed-precision iterative refinement using ten- sor cores on GPUs to accelerate solution of linear systems  [J]. Proceedings of the Royal Society A, 2021, 477(2253):  20200110.

[14]  Universal    Robots.    Universal    Robots    ROS2 description     package     [EB/OL].     [2026-06-15].

https://github.com/UniversalRobots/Universal__Robots__ROS2__Description.

[15]  NVIDIA     Corporation.     CUDA     C++     pro- gramming         guide         [EB/OL].          [2026-06- 15].            https://docs.nvidia.com/cuda/cuda-c-

programming-guide/.

作者简介

（匿名稿——作者信息在单独标题页）